ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

“Мурманский государственный технический университет”

( ФГБОУ ВПО “МГТУ” )

| Оценка: _____________ “___” __________2014 г. | Кафедра ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СУДОВ |
| --- | --- |

РГЗ № 1
Дисциплина  «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»

Направление подготовки
220700.62 "Автоматизация технологических процессов 
и производств"

Тема: «Исследование ЛЭЦ с двумя узлами»

А(б)-231

Задание выдано 15.10.2014 г.

Срок сдачи	29.10.2014 г.

Выполнил:

Студент группы А(б)-231-.

________________________

ФИО

Сдал: «___»   __________2014 г.

___________________
(подпись)

Проверил:

преподаватель

Шиян А.Ф.

Мурманск
2014

СОДЕРЖАНИЕ

| - Содержание задания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| --- | --- |
| - Схема цепи и параметры ее элементов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | * |
| - Математическая модель ЛЭЦ, составленная на основе законов Кирхгофа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | * |
| - Расчет токов ветвей ЛЭЦ постоянного тока методом контурных токов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | * |
| - Расчет токов ветвей ЛЭЦ постоянного тока методом узловых потенциалов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | * |
| - Виртуальная компьютерная модель анализируемой цепи в среде Qucs с результатами симуляции ее работы (скриншоты экранов, полученные на соответствующих этапах моделирования в среде Qucs) . . . . . . . . . . . . . . | * |
| - Таблица сравнения результатов расчетов и компьютерного анализа . . . . . . | * |
| - Потенциальные диаграммы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | * |
| - Баланс мощностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | * |

- СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ

Исследовать ЛЭЦ постоянного тока, работающую в установившемся режиме. Обобщенная для всех вариантов заданий схема цепи приведена на рис.1.  Соединив проводники q, r, s и t с электрическими узлами, соответственно указаниям табл. 1 для конкретного варианта, получают исходную схему цепи этого варианта. Параметры сопротивлений R1, R2 и ЭДС E1, E2 заданы в таблице вариантов (табл. 1). Параметры сопротивлений, включенных в остальных ветвях схемы, следующие: R3 = (100 + 10N) Ом, R4 = 20N Ом, R5 = 50 Ом, R6 = 250 Ом, 
R7 = 150 Ом, R8 = (50 + 20N) Ом, R9 = 200 Ом. Ток идеального источника тока J9 = 0,25 А.

| В процессе исследования необходимо: - Проанализировав задание изобразить схему электрической цепи для своего варианта. - Составить математическая модель ЛЭЦ, основанную на законах Кирхгофа. Рассчитать токи во всех ветвях исследуемой цепи, используя пакет Scilab. - Определить токи во всех ветвях схемы методом контурных токов, используя пакет Scilab. - Определить токи во всех ветвях схемы методом узловых потенциалов, используя пакет Scilab. - Создать виртуальную компьютерную модель анализируемой цепи в среде Qucs и, исследовав ее работу, найти токи ветвей и потенциалы узлов. | Рис. 1 |
| --- | --- |

- Результаты компьютерного анализа и аналитического расчета токов, полученные в 3, 4 и 5 пунктах задания записать в таблицу и сравнить между собой.

- Используя пакет Scilab, построить потенциальные диаграммы для двух произвольно выбранных электрических контуров, каждый из которых содержит не менее трех ветвей и не менее одного источника ЭДС.

- Составить баланс мощностей в исходной схеме. Вычислив суммарную мощность, генерируемую всеми источниками цепи, и суммарную мощность, потребляемую всеми участками цепи, еще раз убедиться в правильности решения задачи.

Таблица 1

| Последняя цифра номера варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Узел для подключения проводника q | b | c | d | e | b | c | b | e | d | c |
| Узел для подключения проводника r | c | d | e | b | c | b | e | d | c | b |
| Величина сопротивления R1, Ом | 100 | 10 | 150 | 200 | 100 | 150 | 25 | 50 | 50 | 200 |
| Величина ЭДС E1, В | 200 | 100 | 150 | 200 | 100 | 300 | 100 | 100 | 50 | 400 |
| Предпоследняя цифра номера варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Узел для подключения проводника s | a | b | c | d | e | b | a | e | d | c |
| Узел для подключения проводника t | c | d | e | a | b | e | d | c | b | a |
| Величина сопротивления R2, Ом | 50 | 50 | 75 | 20 | 25 | 150 | 100 | 20 | 25 | 150 |
| Величина ЭДС E2, В | 200 | 100 | 150 | 200 | 100 | 300 | 100 | 100 | 50 | 300 |

УКАЗАНИЕ: При выполнении задания использовать современные программно-аппаратные средства. Для вычислительного эксперимента использовать пакет символьной математики Scilab, для виртуального симулирующего компьютерного – Qucs.

- СХЕМА ЦЕПИ 
И ПАРАМЕТРЫ ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ

Доработать схему в соответствии с заданием для своего варианта

Рис. 2

- МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ИССЛЕДУЕМОЙ ЛЭЦ, СОСТАВЛЕННАЯ 
НА ОСНОВЕ ЗАКОНОВ КИРХГОФА

- РАСЧЕТ ТОКОВ ВЕТВЕЙ 
ЛЭЦ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
МЕТОДОМ КОНТУРНЫХ ТОКОВ

- РАСЧЕТ ТОКОВ ВЕТВЕЙ 
ЛЭЦ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
МЕТОДОМ УЗЛОВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ

- ВИРТУАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
МОДЕЛЬ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ЦЕПИ 
В СРЕДЕ QUCS С РЕЗУЛЬТАТАМИ 
СИМУЛЯЦИИ ЕЕ РАБОТЫ (СКРИНШОТЫ ЭКРАНОВ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЭТАПАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ В СРЕДЕ QUCS)

- ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ И КОМПЬЮТЕРНОГО АНАЛИЗА

- ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ДИАГРАММЫ

- БАЛАНС МОЩНОСТЕЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

| ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ |  |
| --- | --- |
| ФИО | Номер варианта |
| - Андросов Максим Дмитриевич | 1 |
| - Бадьин Антон Павлович | 2 |
| - Борщов Георгий Игоревич | 3 |
| - Егоров Алексей Олегович | 4 |
| - Мищенко Александр Александрович | 5 |
| - Попов Евгений Алексеевич | 6 |
| - Симахин Дмитрий Олегович | 7 |
| - Сумин Вячеслав Александрович | 8 |
| - Уткина Елена Владимировна | 9 |
| - Фадеев Александр Анатольевич | 10 |
| - Цехмистро Дмитрий Сергеевич | 11 |
| - Шаронин Никита Олегович | 13 |
| - Асташенкова Елена Андреевна | 14 |
| - Бернат Владислав Александрович | 15 |
| - Борзенков Валерий Эдуардович | 16 |
| - Климкин Николай Валерьевич | 17 |
| - Козорезова Александра Васильевна | 18 |
| - Крупинов Алексей Николаевич | 19 |
| - Лыба Павел Валерьевич | 20 |
| - Мартиросов Артем Бегларович | 21 |
| - Мартыненко Дмитрий Александрович | 22 |
| - Марченко Станислав Михайлович | 23 |
| - Ряснов Василий Сергеевич | 25 |
| - Сакаев Денис Александрович | 26 |
| - Тимофеев Олег Дмитриевич | 27 |
| - Шахов Дмитрий Сергеевич | 28 |