ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

“Мурманский государственный технический университет”

( ФГБОУ ВПО “МГТУ” )

| Оценка: _____________ “___” __________2015г. | Кафедра ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СУДОВ |
| --- | --- |

РГЗ № 3
Дисциплина  «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»

Специальность
180407.65 «Эксплуатация судового электрооборудования 
и средств автоматики»

Тема: «Электрические цепи трехфазного переменного тока»

Э-213

Задание выдано 26.02.2015г.

Срок сдачи	26.03.2015г.

Выполнил:

Курсант группы Э-213-.

________________________

ФИО

Сдал: «___»   __________2015г.

___________________
(подпись)

Проверил:

преподаватель

Шиян А.Ф.

Мурманск
2015

СОДЕРЖАНИЕ

| - Содержание задания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| --- | --- |
| - Расчет токов и напряжений трехфазной цепи, соединенной по схеме звезда/звезда . . . . |  |
| - Расчет трехфазной цепи, соединенной по схеме звезда/звезда, при симметричной нагрузке фаз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| - Схема и расчет цепи при наличии нейтрального провода и при его обрыве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . |  |
| - Баланс мощностей в цепи . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| - Векторные диаграммы токов и напряжений в этом режиме ее работы . . . . .. . |  |
| - Вид компьютерной модели анализируемой цепи в среде Qucs с результатами ее работы (копия рабочего стола с компьютерной моделью цепи) . . . . . . . . . . . . . . |  |
| - Расчет трехфазной цепи, соединенной по схеме звезда/звезда, с несимметричной нагрузкой фаз при наличии нейтрального провода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| - Схема и расчет цепи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| - Баланс мощностей в цепи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| - Векторные диаграммы токов и напряжений в этом режиме ее работы . . . . . . |  |
| - Вид компьютерной модели анализируемой цепи в среде Qucs с результатами ее работы (копия рабочего стола с компьютерной моделью цепи) . .. . .. . . . . . . . .. . |  |
| - Расчет трехфазной цепи, соединенной по схеме звезда/звезда, с несимметричной нагрузкой фаз при обрыве нейтрального провода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| - Схема и расчет цепи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| - Баланс мощностей в цепи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . |  |
| - Векторные диаграммы токов и напряжений в этом режиме ее работы . . . . . . |  |
| - Вид компьютерной модели анализируемой цепи в среде Qucs с результатами ее работы (копия рабочего стола с компьютерной моделью цепи) . . . . . . . . . . . . |  |
| - Расчет токов и напряжений трехфазной цепи, соединенной по схеме треугольник/ треугольник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| - Расчет цепи при симметричной нагрузке фаз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| - Схема и расчет цепи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . |  |
| - Баланс мощностей в цепи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| - Векторные диаграммы токов и напряжений в этом режиме ее работы . . . . . . |  |
| - Вид компьютерной модели анализируемой цепи в среде Qucs с результатами ее работы (копия рабочего стола с компьютерной моделью цепи) . . . . . . . . . . . . |  |
| - Расчет цепи при несимметричной нагрузке фаз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| - Расчет цепи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| - Баланс мощностей в цепи . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| - Векторные диаграммы токов и напряжений в этом режиме ее работы . . . . . . |  |
| - Вид компьютерной модели анализируемой цепи в среде Qucs с результатами ее работы (копия рабочего стола с компьютерной моделью цепи) |  |

- СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ

К трехфазной сети с линейным напряжением UЛ, заданным для каждого варианта в табл. 1, подключена нагрузка, сопротивление каждой фазы которой для симметричных режимов работы цепи равно ZФ = 10N(Z1 + Z/1), для ассиметричных режимов – 
ZА = 10N(Z1 + Z/1), ZВ = 10 N (Z2 + Z/2),  ZС = 10 N (Z3 + Z/3), где N – номер варианта. Значения сопротивлений Z1, Z2, Z3 и  Z/1, Z/2, Z/3  для каждого из вариантов заданы в табл. 2.

Сопротивления фаз генератора ZЭГ = (0,5 + 2j) Ом, Сопротивления нейтрального и линейных проводов ZЭГ = (0,5 + 1j) Ом

Используя значения ZА, ZВ, ZС  и UЛ, соответствующие своему варианту, выполнить следующие действия:

- Для симметричной нагрузки, включенной по схеме звезда/звезда с нулевым проводом:

- Изобразить схему цепи;

- Рассчитать комплексы линейных и фазных напряжений и токов нагрузки трехфазной цепи, построить их на векторной диаграмме;

- Рассчитать активную, реактивную и полную мощности, потребляемые трехфазной цепью.

- Промоделировать работу цепи в среде Qucs (копию рабочего окна со схемой цепи и показаниями приборов вставить в настоящий файл)

Таблица 1

| Предпоследняя цифра номера варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ, кВ | 0,127 | 0,22 | 0,38 | 0,66 | 6 | 10 | 0,127 | 0,22 | 0,38 | 0,66 |

- Изменить схему, рассчитанную в задании 1, разорвав нейтральный провод и выполнить действия, перечисленные в пунктах a,b,c задания 1.

- Выполнить действия, перечисленные в пунктах a,b,c,d задания 1, для ассиметричной нагрузки, включенной по схеме звезда с нулевым проводом.

- Выполнить действия, перечисленные в пунктах a,b,c,d задания 1, для ассиметричной нагрузки, включенной по схеме звезда без нулевого провода. На примере данной электрической цепи показать, как измеряют мощность трехпроводной трехфазной цепи двухэлементным ваттметром.

- Выполнить действия, перечисленные в пунктах a,b,c,d задания 1, для симметричной электрической цепи, соединенной по схеме треугольник.

- Выполнить действия, перечисленные в пунктах a,b,c,d задания 1, для асимметричной электрической цепи, соединенной по схеме треугольник.

Таблица 2

| Последняя цифра номера варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина сопротивления Z1, Ом | 0 | 3j | 6 | 4 | 10j | 0 | 3 | -5j | 6j | -8j |
| Величина сопротивления Z/1, Ом | -5j | 4 | 8j | -3j | 0 | -10j | 4j | 0 | 8 | 6 |
| Величина сопротивления Z2, Ом | 4 | 10j | 0 | 3 | -5j | 6j | -8j | 0 | 3j | 6 |
| Величина сопротивления Z/2, Ом | -3j | 0 | -10j | 4j | 0 | 8 | 6 | -5j | 4 | 8j |
| Предпоследняя цифра номера варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Величина сопротивления Z3, Ом | 6j | -8j | 0 | 3j | 6 | 4 | 10j | 0 | 3 | -5j |
| Величина сопротивления Z/3, Ом | 8 | 6 | -5j | 4 | 8j | -3j | 0 | -10j | 4j | 0 |

Таблица  распределения вариантов приведена в приложении 1.

- ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВАРИАНТА №

- СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

| ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ |  |
| --- | --- |
| ФИО | Номер варианта |
| - Берекеля Андрей Вячеславович | 1 |
| - Борисов Дмитрий Алексеевич | 2 |
| - Гулак Александр Андреевич | 3 |
| - Друзьяк Игорь Сергеевич | 4 |
| - Ермаков Евгений Валерьевич | 5 |
| - Иванов Артем Павлович | 6 |
| - Астапенков Дмитрий Владимирович | 7 |
| - Крутилов Григорий Игоревич | 8 |
| - Крушинин Алексей Анатольевич | 9 |
| - Лавров Максим Николаевич | 10 |
| - Буцкевич Евгений Викторович | 11 |
| - Панфилов Александр Сергеевич | 12 |
| - Пустовойт Богдан Максимович | 13 |
| - Рогозин Владислав Александрович | 14 |
| - Родионов Александр Владимирович | 15 |
| - Саргин Дмитрий Сергеевич | 16 |
| - Филипенко Владислав Викторович | 17 |
| - Чижов Алексей Иванович | 18 |
| - Зубцов Олег Александрович | 19 |