ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

“Мурманский государственный технический университет”

( ФГБОУ ВПО “МГТУ” )

| Оценка: _____________ “___” __________2014 г. | Кафедра ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СУДОВ |
| --- | --- |

РГЗ № 1

Дисциплина  «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»

Специальность
180407.65 «Эксплуатация судового электрооборудования 
и средств автоматики»

Тема: 	«Расчет и исследование цепи постоянного тока»

Эу-131

Задание выдано 29.01.2014 г.

Срок сдачи	19.02.2014 г.

Выполнил:

Курсант группы Эу-131

________________________

ФИО

Сдал: «___»   __________2014 г.

___________________
(подпись)

Проверил:

преподаватель

Шиян А.Ф.

Мурманск
2014

СОДЕРЖАНИЕ

| - Содержание задания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| --- | --- |
| - Схема электрической цепи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| - Математическая модель исследуемой ЛЭЦ, составленная на основе законов Кирхгофа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| - Расчет токов ветвей ЛЭЦ постоянного тока методом контурных токов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| - Расчет токов ветвей ЛЭЦ постоянного тока методом узловых потенциалов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| - Компьютерное моделирование работы исследуемой ЛЭЦ, в среде симулятора Qucs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| - Таблица сравнения результатов расчетов и компьютерного анализа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| - Потенциальные диаграммы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| - Баланс мощностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

- СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ

Используя современные программные пакеты Scilab и Qucs, исследовать ЛЭЦ постоянного тока, работающую в установившемся режиме. Обобщенная для всех вариантов заданий схема цепи приведена на рис.1.  Соединив проводники q, r, s и t с электрическими узлами, соответственно указаниям табл. 1 для конкретного варианта, получают исходную схему цепи этого варианта. Параметры сопротивлений R1, R2 и ЭДС E1, E2 заданы в таблице вариантов (табл. 1). Параметры сопротивлений, включенных в остальных ветвях схемы, следующие: R3 = (220 + 10N) Ом, R4 = 200N Ом, R5 = 50 Ом, R6 = 150 Ом, R7 = 450 Ом, R8 = (150 + 20N) Ом, R9 = 100 Ом. Ток идеального источника тока J9 = 0,25 А.

| В процессе исследования необходимо: - Проанализировав задание изобразить схему электрической цепи для своего варианта. - Составить математическая модель ЛЭЦ, основанную на законах Кирхгофа. Рассчитать токи во всех ветвях исследуемой цепи, используя пакет Scilab. - Определить токи во всех ветвях схемы методом контурных токов, используя пакет Scilab. - Определить токи во всех ветвях схемы методом узловых потенциалов, используя пакет Scilab. - Создать виртуальную компьютерную модель анализируемой цепи в среде Qucs и, симулировав ее работу, найти токи ветвей и потенциалы узлов. | Рис. 1 |
| --- | --- |

- Результаты компьютерного анализа и аналитического расчета токов, полученные в 3, 4 и 5 пунктах задания записать в таблицу и сравнить между собой.

- Используя пакет Scilab, построить потенциальные диаграммы для двух произвольно выбранных электрических контуров, каждый из которых содержит не менее трех ветвей и не менее одного источника ЭДС.

- Составить баланс мощностей для исследуемой ЛЭЦ. Используя пакет Scilab, вычислить суммарную мощность, генерируемую всеми источниками цепи, и суммарную мощность, потребляемую всеми участками цепи, чтобы убедиться в правильности решения задачи.

Таблица 1

| Последняя цифра номера варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Узел для подключения проводника q | b | c | d | e | b | c | b | e | d | c |
| Узел для подключения проводника r | c | d | e | b | c | b | e | d | c | b |
| Величина сопротивления R1, Ом | 100 | 10 | 150 | 200 | 100 | 150 | 25 | 50 | 50 | 200 |
| Величина ЭДС E1, В | 200 | 100 | 150 | 200 | 100 | 300 | 100 | 100 | 50 | 400 |
| Предпоследняя цифра номера варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Узел для подключения проводника s | a | b | c | d | e | b | a | e | d | c |
| Узел для подключения проводника t | c | d | e | a | b | e | d | c | b | a |

  - ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВАРИАНТА №

- СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

Доработать схему в соответствии с заданием для своего варианта

Рис. 2

- МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ИССЛЕДУЕМОЙ ЛЭЦ, СОСТАВЛЕННАЯ 
НА ОСНОВЕ ЗАКОНОВ КИРХГОФА.

  - Математическая модель исследуемой ЛЭЦ

  - Scilab-программа для расчёта исследуемой ЛЭЦ

  - Скриншот командного окна с результатами 
расчёта исследуемой ЛЭЦ

- МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ИССЛЕДУЕМОЙ ЛЭЦ, СОСТАВЛЕННАЯ 
НА ОСНОВЕ МЕТОДА КОНТУРНЫХ ТОКОВ

  - Математическая модель исследуемой ЛЭЦ

  - Scilab-программа для расчёта исследуемой ЛЭЦ

  - Скриншот командного окна с результатами 
расчёта исследуемой ЛЭЦ

- МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ИССЛЕДУЕМОЙ ЛЭЦ, СОСТАВЛЕННАЯ 
НА ОСНОВЕ МЕТОДА УЗЛОВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ

  - Математическая модель исследуемой ЛЭЦ

  - Scilab-программа для расчёта исследуемой ЛЭЦ

  - Скриншот командного окна с результатами 
расчёта исследуемой ЛЭЦ

- КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
РАБОТЫ ИССЛЕДУЕМОЙ ЛЭЦ, В СРЕДЕ СИМУЛЯТОРА QUCS

  - Скриншот рабочего поля симулятора Qucs 
с компьютерной моделью исследуемой ЛЭЦ

  - Скриншот рабочего поля симулятора Qucs 
с результатами симуляции работы 
исследуемой ЛЭЦ

- ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА И КОМПЬЮТЕРНОГО АНАЛИЗА

- ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ДИАГРАММЫ

- БАЛАНС МОЩНОСТЕЙ 
В ИССЛЕДУЕМОЙ ЛЭЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

| ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ РГЗ |  |
| --- | --- |
| ФИО | Номер варианта |
| - Грудинин Игорь Валерьевич | 01 |
| - Круглов Григорий Олегович | 02 |
| - Лихачев Сергей Иванович | 03 |
| - Рубан Роман Владимирович | 04 |
| - Семенов Никита Сергеевич | 05 |