ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

“Мурманский государственный технический университет”

( ФГБОУ ВПО “МГТУ” )

| Оценка: _____________ “___” __________2015 г. | Кафедра ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СУДОВ |
| --- | --- |

РГЗ № 2
Дисциплина  «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»

Специальность
180407.65 "Эксплуатация судового электрооборудования 
и средств автоматики"

Тема: «Линейные электрические цепи синусоидального тока
в установившихся режимах работы»

Эуи-2

Задание выдано 10.12.2015 г.

Срок сдачи	25.12.2015 г.

Выполнил:

Курсант группы Эуи-2

________________________

ФИО

Сдал: «___»   __________2015 г.

___________________
(подпись)

Проверил:

преподаватель

Шиян А.Ф.

Мурманск
2015

СОДЕРЖАНИЕ

| - Содержание задания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| --- | --- |
| - Схема цепи и параметры ее элементов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | * |
| - Математическая модель ЛЭЦ, составленная на основе законов Кирхгофа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | * |
| - Математическая модель ЛЭЦ, составленная для символических токов и напряжений на основе законов Кирхгофа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | * |
| - Символический расчет токов ветвей ЛЭЦ методом контурных токов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | * |
| - Мгновенное значение тока третьей ветви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Скриншот компьютерной Qucs-модели анализируемой цепи, до и после «развязывания», с результатами ее работы . . . . . . . . . . . . . . . . . | * |
| - Расчет показаний ваттметра . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| - Таблица сравнения результатов расчетов и компьютерного анализа . . . . . |  |
| - Топографические диаграммы контуров цепи, совмещенные с векторными . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | * |
| - Баланс мощностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | * |
| - Круговая диаграмма тока исследуемого реактивного элемента цепи . . . . . |  |
| - График изменения модуля тока в исследуемой ветви . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  | * |

- СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ

Исследовать ЛЭЦ синусоидального тока, работающую в установившемся режиме. Обобщенная для всех вариантов заданий схема цепи приведена на рис.1. На этой схеме токовая катушка ваттметра включена в первую ветвь, а выводы катушки напряжения (x и y) следует подключить к точкам схемы, в соответствии с указаниями табл. 1 для конкретного варианта.

В каждую из ветвей цепи включено комплексное сопротивление Zi = (Ri  jXi) и идеальная катушка индуктивностью Li, с номером ветви i. Значения индуктивностей: L1 = 0,85 Гн; L2 = 0,7 Гн; 
L3 = 0,6 Гн. Две из этих катушек связаны индуктивно. Коэффициент взаимной индукции Mkm  задан в табл. 1 (k и m – индексы магнитно-связанных катушек). Значения сопротивлений Ri и  jXi заданы в таблице вариантов (табл. 1).Комплексы ЭДС рассчитать по формулам: 
Ė1 = 125 + j25 (–1N)  и Ė2 = 15 + j(10 – N). Принять, что магнитно-связанные катушки подключены  к узлу b  одноименными выводами – для четных вариантов, а для нечетных – разноименными.

| В процессе исследования необходимо: - Проанализировав задание изобразить схему электрической цепи для своего варианта. - На основании законов Кирхгофа с учетом магнитных связей катушек составить математическую модель исследуемой ЛЭЦ, записав ее уравнения в двух формах: а) дифференциальной; б) символической. Рассчитать цепь с помощью символической модели. - «Развязать» магнитно-связанные катушки, изобразить полученную схему замещения. Рассчитать эту цепь символическим методом. Записать выражение для мгновенного значения тока 3 ветви. Найти показания ваттметра. - Создать виртуальную компьютерную Qucs-модель анализируемой цепи и, исследовав ее работу, найти токи ветвей и потенциалы узлов (копию экрана с результатами моделирования привести в данной работе). | Рис. 1 |
| --- | --- |

- Результаты компьютерного анализа и аналитического расчета токов и напряжений записать в таблицу и сравнить между собой.

- Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной, для двух произвольно выбранных электрических контуров.

- Составить баланс мощностей в исходной схеме. Вычислив комплекс суммарной мощности, генерируемой всеми источниками цепи, и суммарную мощность, потребляемую всеми участками цепи, еще раз убедиться в правильности решения задачи.

- Построить круговую диаграмму для тока конденсатора, который следует включить последовательно с элементом цепи, сопротивление которого в табл. 1 отмечено звездочкой. Считать, что модуль сопротивления конденсатора изменяется от 0 до ∞. Пользуясь круговой диаграммой, построить график изменения модуля тока в исследуемой ветви в зависимости от модуля изменяемого сопротивления.

Таблица 1

| Последняя цифра номера варианта |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Узел для подключения проводника | x | c | a | g | f | g | h | f | a | D |
|  | y | d | h | c | g | h | f | a | d | h |
| Величина сопротивления, Ом | jX1 | 0 | j25 | j5 | –j10* | j10 | –j10 | j10 | j10* | 0 |
|  | jX2 | j5 | –j5* | j10* | j5 | j5* | –j5* | j5 | –j5 | j10 |
|  | jX3 | j5* | j5 | –j10 | –j5 | –j5 | j10 | j5* | j 5 | –j5* |
| Коэффициент взаимоиндукции, Гн |  | M23 | M31 | M12 | M23 | M31 | M12 | M23 | M31 | M12 |
|  |  | 0,25 | 0,45 | 0,55 | 0,25 | 0,45 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,5 |
| Величина сопротивления, Ом | R1 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 |
|  | R2 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
|  | R3 | 20 | 20 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |

УКАЗАНИЕ:

При выполнении РГЗ использовать современные программно-аппаратные средства (Qucs, Scilab).

- СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ 
И ПАРАМЕТРЫ ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис. 2

Доработать схему под свой вариант:

- подключить выводы катушки напряжения ваттметра;

- показать магнитную связь между катушками;

- показать «начало» каждой из магнитно-связанных катушек

- МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЛЭЦ, 
СОСТАВЛЕННАЯ НА ОСНОВЕ 
ЗАКОНОВ КИРХГОФА

a) интегрально-дифференциальная форма

б) символическая форма

- СИМВОЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 
ТОКОВ ВЕТВЕЙ ЛЭЦ 
МЕТОДОМ КОНТУРНЫХ ТОКОВ

- СИМВОЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 
ТОКОВ ВЕТВЕЙ ИССЛЕДУЕМОЙ ЛЭЦ 
МЕТОДОМ «РАЗВЯЗЫВАНИЯ» 
МАГНИТНО-СВЯЗАННЫХ КАТУШЕК

а) Символическая схема замещения ЛЭЦ

б) Математическая модель ЛЭЦ

в) Scilab-код для расчета ЛЭЦ

г) Результаты исполнения Scilab-кода расчета ЛЭЦ

- МГНОВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ТОКА ТРЕТЬЕЙ ВЕТВИ

- РАСЧЕТ ПОКАЗАНИЙ ВАТТМЕТРА

- СКРИНШОТ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
QUCS-МОДЕЛИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ЦЕПИ, 
С РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕЕ РАБОТЫ

а) Qucs-модель исходной ЛЭЦ

б) Qucs-модель исследуемой ЛЭЦ с «развязанными» магнитными связями

- ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ 
И КОМПЬЮТЕРНОГО АНАЛИЗА

- ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ДИАГРАММЫ 
КОНТУРОВ ЦЕПИ, 
СОВМЕЩЕННЫЕ С ВЕКТОРНЫМИ 
(для двух произвольно выбранных 
электрических контуров)

- БАЛАНС МОЩНОСТЕЙ

- КРУГОВАЯ ДИАГРАММА 
ТОКА ИССЛЕДУЕМОГО РЕАКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ЦЕПИ

- ГРАФИК ИЗМЕНЕНИЯ МОДУЛЯ ТОКА 
В ИССЛЕДУЕМОЙ ВЕТВИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

| ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ |  |
| --- | --- |
| ФИО | Номер варианта |
| - Дмитренок Алексей Павлович | 1 |
| - Конотоп Кирилл Игоревич | 2 |
| - Круглов Григорий Олегович | 3 |
| - Лунев Сергей Андреевич | 4 |
| - Миронов Иван Владимирович | 5 |
| - Пономаренко Максим Александрович | 6 |
| - Скорб Даниил Артемович | 7 |
| - Суслов Александр Николаевич | 8 |