ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

“Мурманский государственный технический университет”

( ФГБОУ ВПО “МГТУ” )

| Оценка: _____________ “___” __________2014 г. | Кафедра ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СУДОВ |
| --- | --- |

Контрольная работа № 4.1
Дисциплина  «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»

Направление подготовки 
220700.62 «Автоматизация технологических процессов 
и производств»

Тема: Электрические цепи трехфазного переменного тока. 
Исследование конфигурации Звезда/Звезда

А(б)-221

Задание выдано 17.03.2014 г.

Срок сдачи	24.03.2014 г.

Выполнил:

студент группы А(б)-221-__.

________________________

ФИО

Сдал: «___»   __________2014 г.

___________________
(подпись)

Проверил:

преподаватель

Шиян А.Ф.

Мурманск
2014

СОДЕРЖАНИЕ

| - Содержание задания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Схема несимметричной трехфазной ЛЭЦ, работающей с исправным нейтральным проводом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |  |  |
| - Математическая модель несимметричной ЛЭЦ, работающей с исправным нейтральным проводом . . . . . . . . . . . . |  |  |  |
| - Расчет исследуемой ЛЭЦ в среде Scilab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |
| - Векторная диаграмма токов и напряжений исследуемой ЛЭЦ . . . |  |  |  |
| - Виртуальная компьютерная модель анализируемой цепи в среде Qucs с результатами симуляции ее работы . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |
| - Схема несимметричной трехфазной ЛЭЦ, работающей в аварийном режиме с оборванным нейтральным проводом . . . . . . . |  |  |  |
| - Математическая модель несимметричной ЛЭЦ, работающей в аварийном режиме с оборванным нейтральным проводом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |
| - Расчет исследуемой ЛЭЦ в среде Scilab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |
| - Векторная диаграмма токов и напряжений исследуемой ЛЭЦ . . . |  |  |  |
| - Виртуальная компьютерная модель анализируемой цепи в среде Qucs с результатами симуляции ее работы . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |
| - Векторная диаграмма токов и напряжений исследуемой ЛЭЦ . . . |  |  |  |

- СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ

К трехфазной сети с линейным напряжением UЛ, заданным для каждого варианта в табл. 1, подключена нагрузка, сопротивление каждой фазы которой равны:

ZА = 10(Z1 + Z/1), ZВ = 10(Z2 + Z/2), ZС = 10(Z3 + Z/3).

Значения этих сопротивлений для каждого из вариантов заданы в табл. 2.

Сопротивления фаз генератора ZЭГ = (0,5 + 2j) Ом, Сопротивления нейтрального и линейных проводов ZЭГ = (0,5 + 1j) Ом

Таблица 1

| Предпоследняя цифра номера варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ, кВ | 0,127 | 0,22 | 0,38 | 0,66 | 6 | 10 | 0,127 | 0,22 | 0,38 | 0,66 |

Используя значения ZА, ZВ, ZС  и UЛ, соответствующие своему варианту, выполнить следующие действия:

- Для асимметричной нагрузки, включенной по схеме звезда/звезда с нулевым проводом:

- Изобразить схему цепи;

- Создать математическую модель несимметричной ЛЭЦ, работающей 
с исправным  нейтральным проводом

- Рассчитать комплексы линейных и фазных напряжений и токов нагрузки трехфазной цепи в среде Scilab, построить их на векторной диаграмме;

- Рассчитать активную, реактивную и полную мощности, потребляемые трехфазной цепью.

- Промоделировать работу цепи в среде Qucs (копию рабочего окна со схемой цепи 
и показаниями приборов вставить в настоящий файл)

- Сравнить результаты вычислительного эксперимента и Qucs-симулирования

Таблица 2

| Последняя цифра номера варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина сопротивления Z1, Ом | 0 | 3j | 6 | 4 | 10j | 0 | 3 | -5j | 6j | -8j |
| Величина сопротивления Z/1, Ом | -5j | 4 | 8j | -3j | 0 | -10j | 4j | 0 | 8 | 6 |
| Величина сопротивления Z2, Ом | 4 | 10j | 0 | 3 | -5j | 6j | -8j | 0 | 3j | 6 |
| Величина сопротивления Z/2, Ом | -3j | 0 | -10j | 4j | 0 | 8 | 6 | -5j | 4 | 8j |
| Предпоследняя цифра номера варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Величина сопротивления Z3, Ом | 6j | -8j | 0 | 3j | 6 | 4 | 10j | 0 | 3 | -5j |
| Величина сопротивления Z/3, Ом | 8 | 6 | -5j | 4 | 8j | -3j | 0 | -10j | 4j | 0 |

- Изменить схему, рассчитанную в задании 1, разорвав нейтральный провод и выполнить действия, перечисленные в пунктах a,b,c,d,e,f задания 1.

Таблица  распределения вариантов приведена в приложении 1.

- ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВАРИАНТА №

- СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

| ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ РГЗ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Номер варианта |  |
| Группа: 020700.62- A(б)-221-1 |  |  |
| - Башков Евгений Дмитриевич | 1 |  |
| - Василенко Павел Игоревич | 2 |  |
| - Вяткина Василиса Алексеевна | 3 |  |
| - Кулагина Мария Дмитриевна | 4 |  |
| - Кулгарин Рустам Тимурович | 5 |  |
| - Пайкачева Ксения Владимировна | 6 |  |
| - Потапов Никита Сергеевич | 7 |  |
| - Скосарев Евгений Сергеевич | 8 |  |
| - Шокин Григорий Олегович | 9 |  |
| - Король Андрей Игоревич | 20 |  |
| - Рогов Кирилл Сергеевич | 21 |  |
| Группа: 020700.62- A(б)-221-2 |  |  |
| - Белов Данил Александрович | 10 |  |
| - Гатин Ленар Инзирович | 11 |  |
| - Зикеев Игорь Васильевич | 12 |  |
| - Конопленко Владимир Сергеевич | 13 |  |
| - Крюков Максим Валерьевич | 14 |  |
| - Кутырева Алина Николаевна | 15 |  |
| - Мартьянова Ирина Вячеславовна | 16 |  |
| - Мизин Олег Дмитриевич | 17 |  |
| - Петров Михаил Михайлович | 18 |  |
| - Цехмистро Дмитрий Сергеевич | 19 |  |