##### ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

##### ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

| Оценка: _____________ “___” __________2013 г. | Кафедра ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СУДОВ |
| --- | --- |

РГЗ № 1
Дисциплина  «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»

Направление подготовки 
220700.62 «Автоматизация технологических процессов и производств»

Тема: «Линейные электрические цепи постоянного тока
в установившихся режимах работы»

А(б)-221

Задание выдано 02.10.2013 г.

Срок сдачи	30.10.2013 г.

Выполнил:

студент группы Э-221-__.

________________________

ФИО

Сдал: «___»   __________2013 г.

___________________
(подпись)

Проверил:

преподаватель

Шиян А.Ф.

Мурманск
2013

| СОДЕРЖАНИЕ - Содержание задания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 3. - Схема электрической цепи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 4. - Математическая модель ЛЭЦ, составленная на основе законов Кирхгофа . . . . . . .. - Расчет токов ветвей ЛЭЦ постоянного тока методом контурных токов . . . . . . . . . .. - Расчет токов ветвей ЛЭЦ постоянного тока методом узловых потенциалов . . . . . .. - Виртуальная компьютерная модель анализируемой цепи в среде Qucs с результатами симуляции ее работы (скриншоты экранов, полученные на соответствующих этапах моделирования в среде Qucs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - Таблица сравнения результатов расчетов и компьютерного анализа . . . . . . . . . . . .. - Потенциальные диаграммы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - Баланс мощностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## РГЗ-1.ТОЭ.МГТУ.ПИ.А(Б)-221-...В...2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм |  | Лист | № докум. |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  |  |  |  |  |  |  |  | ### ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА |  | Лит. |  |  | Лист | Листов |  |  |
| Пров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У |  |  | 2 |  |  |  |
| Н.контр. р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ Исследовать ЛЭЦ постоянного тока, работающую в установившемся режиме. Обобщенная для всех вариантов заданий схема цепи приведена на рис.1. Соединив проводники q, r, s и t с электрическими узлами, соответственно указаниям табл. 1 для конкретного варианта, получают исходную схему цепи этого варианта. Параметры сопротивлений R1, R2 и ЭДС E1, E2 заданы в таблице вариантов (табл. 1). Параметры сопротивлений, включенных в остальных ветвях схемы, следующие: R3 = (180 + 10N) Ом, R4 = 20N Ом, R5 = 500 Ом, R6 = 250 Ом, R7 = 150 Ом, R8 = (50 + 20N) Ом, R9 = 200 Ом. Ток идеального источника тока J9 = 0,4 А. В процессе исследования необходимо: - Проанализировав задание изобразить схему электрической цепи для своего варианта. - Составить математическая модель ЛЭЦ, основанную на законах Кирхгофа. Рассчитать токи во всех ветвях исследуемой цепи, используя пакет Scilab. - Определить токи во всех ветвях схемы методом контурных токов, используя пакет Scilab. - Определить токи во всех ветвях схемы методом узловых потенциалов, используя пакет Scilab. - Создать виртуальную компьютерную модель анализируемой цепи в среде Qucs и, исследовав ее работу, найти токи ветвей и потенциалы узлов.; Рис. 1. - Результаты компьютерного анализа и аналитического расчета токов, полученные в 3, 4 и 5 пунктах задания записать в таблицу и сравнить между собой. - Используя пакет Scilab, построить потенциальные диаграммы для двух произвольно выбранных электрических контуров, каждый из которых содержит не менее трех ветвей и не менее одного источника ЭДС. - Составить баланс мощностей в исходной схеме. Вычислив суммарную мощность, генерируемую всеми источниками цепи, и суммарную мощность, потребляемую всеми участками цепи, еще раз убедиться в правильности решения задачи. Таблица 1 Последняя цифра номера варианта; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 0. Узел для подключения проводника q; b; c; d; e; b; c; b; e; d; c. Узел для подключения проводника r; c; d; e; b; c; b; e; d; c; b. Величина сопротивления R1, Ом; 100; 10; 150; 200; 100; 150; 25; 50; 50; 200. Величина ЭДС E1, В; 200; 100; 150; 200; 100; 300; 100; 100; 50; 400. Предпоследняя цифра номера варианта; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 0. Узел для подключения проводника s; a; b; c; d; e; b; a; e; d; c. Узел для подключения проводника t; c; d; e; a; b; e; d; c; b; a. Величина сопротивления R2, Ом; 50; 50; 75; 20; 25; 150; 100; 20; 25; 150. Величина ЭДС E2, В; 200; 100; 150; 200; 100; 300; 100; 100; 50; 300. УКАЗАНИЕ: При выполнении задания использовать современные программно-аппаратные средства. Для вычислительного эксперимента использовать пакет символьной математики Scilab, для виртуального симулирующего компьютерного – Qucs. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## РГЗ-1.ТОЭ.МГТУ.ПИ.А(Б)-221-...В...2013 |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Изм | Лист |  |  | № докум. |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ Доработать схему в соответствии с заданием для своего варианта Рис. 2 - МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИССЛЕДУЕМОЙ ЛЭЦ, СОСТАВЛЕННАЯ НА ОСНОВЕ ЗАКОНОВ КИРХГОФА - РАСЧЕТ ТОКОВ ВЕТВЕЙ ЛЭЦ ПОСТОЯННОГО ТОКА МЕТОДОМ КОНТУРНЫХ ТОКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## РГЗ-1.ТОЭ.МГТУ.ПИ.А(Б)-221-...В...2013 |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Изм | Лист |  |  | № докум. |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## РГЗ-1.ТОЭ.МГТУ.ПИ.А(Б)-221-...В...2013 |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Изм | Лист |  |  | № докум. |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

| ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ РГЗ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Номер варианта |  |
| Группа: 020700.62- A(б)-221-1 |  |  |
| - Башков Евгений Дмитриевич | 1 |  |
| - Василенко Павел Игоревич | 2 |  |
| - Вяткина Василиса Алексеевна | 3 |  |
| - Кулагина Мария Дмитриевна | 4 |  |
| - Кулгарин Рустам Тимурович | 5 |  |
| - Пайкачева Ксения Владимировна | 6 |  |
| - Потапов Никита Сергеевич | 7 |  |
| - Скосарев Евгений Сергеевич | 8 |  |
| - Шокин Григорий Олегович | 9 |  |
| - Король Андрей Игоревич | 20 |  |
| - Рогов Кирилл Сергеевич | 21 |  |
| Группа: 020700.62- A(б)-221-2 |  |  |
| - Белов Данил Александрович | 10 |  |
| - Гатин Ленар Инзирович | 11 |  |
| - Зикеев Игорь Васильевич | 12 |  |
| - Конопленко Владимир Сергеевич | 13 |  |
| - Крюков Максим Валерьевич | 14 |  |
| - Кутырева Алина Николаевна | 15 |  |
| - Мартьянова Ирина Вячеславовна | 16 |  |
| - Мизин Олег Дмитриевич | 17 |  |
| - Петров Михаил Михайлович | 18 |  |
| - Цехмистро Дмитрий Сергеевич | 19 |  |